铜冠建安公司产业升级基地

智能门禁及食堂系统项目

招标文件

（招标文件TGJA-JY-2022-10）

招标编号：

招标公告发布日期：2022年10月13日

招标人: 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司

联系人：鹿文超（1356201829）、黄贇（18656211500）

【声明】

1、公开招标（综合评分）是铜冠建安公司为推进阳光工程而采取的公开竞争性采购方式，公司根据阳光工程相关规定通过招标平台进行公开招标（综合评分）。

2、公开招标（综合评分）在铜冠建安公司纪委监督下进行。

一、招标日程安排

1、招标公告发布日期：2022年10月13日

2、投标截止时间：2022年10月20日9:00

3、投标文件递交地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司经营部（长江西路2571号主楼三楼）

4、投标文件收件人：黄赟（18656211500）

5、开标时间：2022年10月20日9:00

6、发中标通知书时间：另行通知

7、签订合同时间：另行通知

二、招标内容

铜冠建安公司现就铜冠建安公司产业升级基地智能门禁及食堂系统项目进行招标，诚邀合格投标人参与投标。

一、招标简介：铜冠建安公司现就铜冠建安公司产业升级基地智能人行通道门禁及食堂管理系统，能和钉钉管理系统无缝对接。

二、招标范围： 见清单报价表。

三、投标人资格审查

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，并具备相应的专业资质、人员、设备和资金能力。

2. 具有工商行政管理部门颁发的营业执照，且营业执照中注明的经营范围符合本次招标的相关内容。

3、本项目不接受联合体投标。

4、报价项必须保证准确无误，供货时不得更改，品牌为国内一线品牌，参数须完全满足报价表所列参数，所报价格含税价，并合计总价。否则视为无效报价。

6、如有异议，请及时联络确认，如需修改，事先须经需方同意方可，不按本要求报价则视为无效报价。

7、由卖方负责设备安全运输到达，卖方负责调试安装。工期要求15天。人工费及其他费用包含在投标报价中。

8、由于卖方供货不及时或质量问题影响使用的，卖方必须承担因此引起的一切费用和相关责任。

四、比选办法

本项目采用综合评估法，评选委员会根据比选文件的要求，先进行资格审查，审查通过后，再对资格审查合格的参选单位的价格分、技术分进行综合评审，选择能最大限度地满足比选文件规定的各项综合评价标准，以价格分和技术分之和由高到低的顺序，推荐一至二名有排序的合格的中选候选人. 招标人不公开未中标原因，有最终解释权。

1、综合评审（100分）

通过有效性评审的参选人将进入综合评分，评审委员会根据比选文件的要求，对参选人的价格分、技术分进行综合评审后，选择能最大限度地满足采购人需求和比选文件规定的各项综合评价标准，以商务标和技术标得分之和由高到低的顺序，向采购人推荐一至二名有排序的合格的中选候选人.

1.1  价格分（55分）

根据各投标人的最终有效投标报价，以满足招标文件要求且最终有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分55分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×55（四舍五入，精确到小数点后二位）。

1.2  技术分（45分）

| 项 目 | 分值 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 方案及售后服务 | 15分 | 根据需求提供方案及售后服务，评委会根据方案及售后服务内容进行综合打分。 方案的实用性、合理性，售后的全方位服务的意识优秀的得13-15分； 方案的实用性、合理性，售后的全方位服务的意识较好的得9-12分； 方案的实用性、合理性，售后的全方位服务的意识一般的得5-8分。 方案的实用性、合理性，售后的全方位服务的意识差的得1-4分。 |
| 技术参数 | 20分 | 所投产品技术参数及要求响应情况。 根据参选单位在投标文件中提供的所投产品技术参数及要求响应情况，由评标委员会进行评分： 1.完全满足招标文件技术参数要求的得20分； 2.标注☆条款负偏离的每有一项扣1分，扣完为止。 注：以招标文件中需求清单要求提供相关证明材料（如资质证书、检测报告、截图等）作为评审依据。 |
| 人员技术保障 | 5分 | - 参选单位配置的项目经理同时具有注册信息安全专业人员认证证书得2分。提供证书扫描件或影印件，开标时证书在有效期内。 - 参选单位配置的技术负责人同时具有钉钉官方颁发的数字化管理师证书及注册信息安全专业人员认证证书（CISP）的，得2分。提供证书扫描件或影印件，开标时证书在有效期内。 - 参选单位配置的技术人员中具有钉钉官方认证的部署专家的，得1分；提供钉钉认证截图。 |
| 业绩案例 | 5分 | 需提供业绩合同扫描件，每项1分。 |

四、投标文件的组成

为保证投标书的规范性及统一性，投标人必须按规定的目录编写投标书。实际响应中如有必要，应由投标人对本目录未涉及的内容予以补充。

（1）法定代表人授权书

（2）投标报价

（3）资格证明文件

营业执照、资质证书 (复印件、须加盖公章)，并有相应的业绩证明。

- 方案及售后服务

（5）参选单位认为需要提交的其它资料

投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表人印章。

如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。投标文件需密封完好，加盖公章，封面标注项目名称

五、投标报价

所有投标报价、货款结算均以人民币为计量单位。

投标报价为含税价，即标的物到达最终用户指定地点后开发票的价格。

在招标人与中标人签订合同的有效期内，如招标人有未列入本次招标的品种，中标人承诺将参照已中标的类似或较近品种，与招标人协商确定单价。

六、开标评标

1、招标人按招标文件规定的时间、地点开标评标。

2、评标原则

坚持“公开、公正、公平”的原则；

严格按照招标文件的要求和条件进行评标；

评标小组将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较；

3、评标的方法：综合评标法，不承诺最低价中标。

七、纪律和监督

1、对招标人的纪律要求：招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害公司利益或者他人合法权益。

2、对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。投标人有上述行为的，一经确认将取消其今后参加我公司招标的资格，列入黑名单。

法定代表人授权书

本授权书声明：我系____________的法定代表人，现授权委托______为本公司合理代表人，就 铜冠建安公司现就铜冠建安公司产业升级基地智能门禁及食堂系统项目的招标进行投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于______年___月___日签字生效，特此声明。

代理人情况：

姓名：__________________

电话：__________________

铜冠建安智能门禁及食堂系统报价清单

| 序号 | 名称 | 品牌（规格） | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元/含税） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸（刷卡）机 |  | 处理器：8核64位ARM，内存2GB，ROM：16G；2.系统：Android8.0；3.摄像头：200万三摄，RGD+红外+二维码；4.显示屏：8英寸IPS触摸，分辨率800*1280；5.人脸库：30000张；6.识别距离：0.3-1.5M；7.网络：10M/100M自适应；8.接口：RJ45网口，HDMI*1,DC/HUB IN*1,10PIN口*1，Type-c*1；9.访客：人脸+刷卡+二维码；10.防护等级：IP54 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 支架 |  | 定制 | 只 | 4 |  |  |  |
| 3 | 人员通道-有刷通用摆闸（右） |  | 综合性能 1. 设备采用直流有刷电机加编码盘，通过海康自研算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持300万次无故障通行； 2. 设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； 3. 设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计； 4. 设备集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容； 5. 设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式； 通行控制 1. 经授权人员才能通过，未经授权人员无法通行； 2. 设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 3. 设备支持进出方向通行状态（受控、自由通行、禁止通行）的灵活配置； 4. 设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 5. 设备支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入； 6. 设备支持分时间段（最多支持8个时间段）常开、常闭模式灵活选择； 7. 设备集成了无线接收器，可选配遥控器使用可实现遥控开门（遥控器支持一对多：一个遥控器可以同时控制最多6个通道，一个通道最多支持32个遥控器，空旷条件下遥控距离可达30m）； 安全设计 1. 上置式电机设计，最大程度降低电机进水的风险，提升产品使用可靠性； 2. 设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 3. 设备支持断电通行，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 4. 设备采用6对红外检测传感器，采用防尾随跟踪控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随闯入时会发出声光报警； 5. 设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 6. 设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，门翼自动锁死，冲击力超过50N•m时可启动机芯保护机制，机芯锁死状态下，门翼随抱箍转动，延长机芯使用寿命； 体验设计 1. 极具辨识度的外观设计，造型美观、大方，结构稳固、耐用，颠覆低端闸机的刻板印象； 2. 箱体局部使用免喷涂塑料结构件，采用一体化注塑成型工艺，打造与环境融合的花岗岩纹理，无需表面喷塑或喷漆，更安全、更环保、更美观； 3. 门翼采用抱箍设计，门翼更换更加便捷，方便后续设备维护； 4. 设备采用LED指示通行方向，显示通行状态，指示灯亮度可自定义调节； 安装维护 1. 设备采用特殊风道设计及器件保护罩，最大程度解决凝露问题； 2. 设备具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，反向闯入报警，尾随报警，翻越报警； 3. 自带漏电保护器，整机相关电气模块工作电压均不超过24V。 技术参数 1、产品尺寸：1200mm*200mm*1020mm 2、通道宽度：550mm-1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体 3、箱体材质：1.2mm 304不锈钢 4、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选) 5、电机类型：有刷电机 6、红外对数：6对 7、使用环境：IP54 室内外 8、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 9、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 10、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：150W 11、工作温度：-20℃~70℃ 12、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485 13、整机(设备和包装)重量：L：约 48Kg ；M: 约55Kg ；R: 约53Kg ☆闸机通道编码系统转动精度控制最大精度达到5度，可实现门翼转动位置的实时监测 ☆闸机通道应满足防冲要求，满足机芯保护要求；当门翼受到外力冲撞后，可以迅速恢复到正常状态，恢复时间不超过3s（通道内无人的情况下） ☆闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 ☆闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 ☆闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 ☆闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 ☆闸机通道主机可扩展读卡器、二维码、人脸识别组件、指静脉、显示屏等设备集成，可实现多种认证方式组合应用，支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储 ☆闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于66dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A) ☆可提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海）提供的检验报告 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 人员通道-有刷通用摆闸（左） |  | 综合性能 1. 设备采用直流有刷电机加编码盘，通过海康自研算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持300万次无故障通行； 2. 设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； 3. 设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计； 4. 设备集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容； 5. 设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式； 通行控制 1. 经授权人员才能通过，未经授权人员无法通行； 2. 设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 3. 设备支持进出方向通行状态（受控、自由通行、禁止通行）的灵活配置； 4. 设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 5. 设备支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入； 6. 设备支持分时间段（最多支持8个时间段）常开、常闭模式灵活选择； 7. 设备集成了无线接收器，可选配遥控器使用可实现遥控开门（遥控器支持一对多：一个遥控器可以同时控制最多6个通道，一个通道最多支持32个遥控器，空旷条件下遥控距离可达30m）； 安全设计 1. 上置式电机设计，最大程度降低电机进水的风险，提升产品使用可靠性； 2. 设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 3. 设备支持断电通行，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 4. 设备采用6对红外检测传感器，采用防尾随跟踪控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随闯入时会发出声光报警； 5. 设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 6. 设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，门翼自动锁死，冲击力超过50N•m时可启动机芯保护机制，机芯锁死状态下，门翼随抱箍转动，延长机芯使用寿命； 体验设计 1. 极具辨识度的外观设计，造型美观、大方，结构稳固、耐用，颠覆低端闸机的刻板印象； 2. 箱体局部使用免喷涂塑料结构件，采用一体化注塑成型工艺，打造与环境融合的花岗岩纹理，无需表面喷塑或喷漆，更安全、更环保、更美观； 3. 门翼采用抱箍设计，门翼更换更加便捷，方便后续设备维护； 4. 设备采用LED指示通行方向，显示通行状态，指示灯亮度可自定义调节； 安装维护 1. 设备采用特殊风道设计及器件保护罩，最大程度解决凝露问题； 2. 设备具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，反向闯入报警，尾随报警，翻越报警； 3. 自带漏电保护器，整机相关电气模块工作电压均不超过24V。 技术参数 1、产品尺寸：1200mm*200mm*1020mm 2、通道宽度：550mm-1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体 3、箱体材质：1.2mm 304不锈钢 4、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选) 5、电机类型：有刷电机 6、红外对数：6对 7、使用环境：IP54 室内外 8、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 9、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 10、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：150W 11、工作温度：-20℃~70℃ 12、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485 13、整机(设备和包装)重量：L：约 48Kg ；M: 约55Kg ；R: 约53Kg ☆闸机通道编码系统转动精度控制最大精度达到5度，可实现门翼转动位置的实时监测 ☆闸机通道应满足防冲要求，满足机芯保护要求；当门翼受到外力冲撞后，可以迅速恢复到正常状态，恢复时间不超过3s（通道内无人的情况下） ☆闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 ☆闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 ☆闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 ☆闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 ☆闸机通道主机可扩展读卡器、二维码、人脸识别组件、指静脉、显示屏等设备集成，可实现多种认证方式组合应用，支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储 ☆闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于66dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A) ☆可提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海）提供的检验报告 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 人员通道-有刷通用摆闸（中间） |  | 综合性能 1. 设备采用直流有刷电机加编码盘，通过海康自研算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持300万次无故障通行； 2. 设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； 3. 设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计； 4. 设备集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容； 5. 设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式； 通行控制 1. 经授权人员才能通过，未经授权人员无法通行； 2. 设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 3. 设备支持进出方向通行状态（受控、自由通行、禁止通行）的灵活配置； 4. 设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 5. 设备支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入； 6. 设备支持分时间段（最多支持8个时间段）常开、常闭模式灵活选择； 7. 设备集成了无线接收器，可选配遥控器使用可实现遥控开门（遥控器支持一对多：一个遥控器可以同时控制最多6个通道，一个通道最多支持32个遥控器，空旷条件下遥控距离可达30m）； 安全设计 1. 上置式电机设计，最大程度降低电机进水的风险，提升产品使用可靠性； 2. 设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 3. 设备支持断电通行，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 4. 设备采用6对红外检测传感器，采用防尾随跟踪控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随闯入时会发出声光报警； 5. 设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 6. 设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，门翼自动锁死，冲击力超过50N•m时可启动机芯保护机制，机芯锁死状态下，门翼随抱箍转动，延长机芯使用寿命； 体验设计 1. 极具辨识度的外观设计，造型美观、大方，结构稳固、耐用，颠覆低端闸机的刻板印象； 2. 箱体局部使用免喷涂塑料结构件，采用一体化注塑成型工艺，打造与环境融合的花岗岩纹理，无需表面喷塑或喷漆，更安全、更环保、更美观； 3. 门翼采用抱箍设计，门翼更换更加便捷，方便后续设备维护； 4. 设备采用LED指示通行方向，显示通行状态，指示灯亮度可自定义调节； 安装维护 1. 设备采用特殊风道设计及器件保护罩，最大程度解决凝露问题； 2. 设备具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，反向闯入报警，尾随报警，翻越报警； 3. 自带漏电保护器，整机相关电气模块工作电压均不超过24V。 技术参数 1、产品尺寸：1200mm*200mm*1020mm 2、通道宽度：550mm-1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体 3、箱体材质：1.2mm 304不锈钢 4、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选) 5、电机类型：有刷电机 6、红外对数：6对 7、使用环境：IP54 室内外 8、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 9、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 10、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：150W 11、工作温度：-20℃~70℃ 12、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485 13、整机(设备和包装)重量：L：约 48Kg ；M: 约55Kg ；R: 约53Kg ☆闸机通道编码系统转动精度控制最大精度达到5度，可实现门翼转动位置的实时监测 ☆闸机通道应满足防冲要求，满足机芯保护要求；当门翼受到外力冲撞后，可以迅速恢复到正常状态，恢复时间不超过3s（通道内无人的情况下） ☆闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 ☆闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 ☆闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 ☆闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 ☆闸机通道主机可扩展读卡器、二维码、人脸识别组件、指静脉、显示屏等设备集成，可实现多种认证方式组合应用，支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储 ☆闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于66dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A) ☆可提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海）提供的检验报告 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 传输产品-千兆工业交换机 |  | DS-3T0505，提供5个千兆电口。支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x。支持6 KV防浪涌。线速转发。存储转发交换方式。支持端口管理。坚固式高强度金属外壳。工业导轨安装方式。无风扇设计，高可靠性。室外宽温设计（ -40℃~75℃）。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 人员通道遥控器 |  | DS-K7R01-868(国内标配)，1、遥控器支持一对多：一个遥控器可以同时控制最多6个通道，一个通道最多支持32个遥控器，空旷条件下遥控距离可达30m。 2、遥控器包含4个按键（自上而下顺序）：进开门、关门、出开门、常开 3、发射频率：868MHz； 4、尺寸 ：80mm*36mm*20mm； 5、供电方式：碱性锌锰层叠电池 23A12V； | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 双屏互动结算终端 |  | 多种方式收银，人脸、二维码、刷卡收银、固定金额收银、现场收银、语音播报 | 台 | 4 |  |  |  |
| 9 | 智慧食堂系统 |  | 定制，使用期限 年，最多支持1000人。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | IC卡 |  | 定制企业LOGO | 张 | 1000 |  |  |  |
| 11 | 钉钉升级 |  | 专业版 | 年 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：智慧食堂系统使用期限 年，服务费用按 元/年缴费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人:

投标日期：